小信号二极管1N3595

用途：电子线路中作高频整流、开关、检波用             最大额定值：

结构：硅平面型、DO-35型玻壳封装,LL35封装              最高结温：TJM=175℃

执行标准及质量等级：                                   储存温度：Tstg = -55℃～175℃

▲国军标JP、JT、JTC级。GJB33A-97、Q/YXGT39-2012            工作温度：Top = -55℃～150℃

▲QZJ840611、QZJ840611A“七专”技术条件、GB4589.1-2006        耗散功率：500mw

电特性：（TA=25℃）                               (当TA＞25℃时，IF(AV)按1.2mA/℃线性降额)

| 参数 型号 | 最大直流电压 VRM （V） | 最大 正向 电流 # IF （mA） | 最大正向压降 VF |  | 最大反向电流 IRM |  |  | 正向不重复浪涌电流 IFSM IF(AV)=200mA Tp=1.0sec TA=25℃ TA=25℃ （mA） | 最大反向恢复时间 Trr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （V） | 测试 条件 IF （mA） | IR1 （nA） | IR2 TA=125℃ (μA) | 测试条件 VR （V） |  | （us） | 测试条件 IF=10mA VR=3.5V RL=1KΩ |
| 1N3595 | 150 | 200 | 1.0 | 200 | 10 | 5 | 75 | 1000 | 4 |  |

外形尺寸：

DO-35外形图：（单位：mm）色环表示负极

25.4(min)            3.0/5.1           25.4(min)

Φ0.45/Φ0.56

Φ1.5/Φ2.2(max)

LL-35外形图：（单位：mm）色环表示负极

3.50

Φ1.5